长垣市中心城区道路交叉口“微绿地”设置规定

为深入贯彻落实生态文明理念，进一步优化长垣市中心城区城市空间环境，提升道路交叉口景观品质与生态服务功能，充分利用街角空间为市民提供便捷休闲场所，结合《口袋公园建设指南（试行）》、市规委会《关于整合修订和完善我市历次土地和规划会政策的意见》等政策，制定中心城区道路交叉口“微绿地”（为面积较小的街角公园、口袋公园等）设置规定。

- 适用范围

本规定适用于我市中心城区城市主干路与主干路交叉口、主干路与次干路交叉口周边拟出让的居住用地。主干路、次干路是指道路红线宽度20米以上的城市道路。

- 设置原则

（一）生态优先，便民惠民。以提升城市生态环境质量为核心，优先选用乡土、适生植物，构建稳定的植物群落；聚焦市民实际需求，确保“微绿地”服务半径覆盖周边300米范围内居民、商户及过往行人，为其提供休憩、遮荫、临时停留的舒适空间。

（二）安全有序，协调统一。严格规避道路交叉口交通视距三角形范围内的遮挡物，保障车辆、行人通行安全；“微绿地”的风格、尺度、色彩需与周边建筑风貌、道路景观及城市整体规划相协调，形成和谐统一的城市界面。

（三）彰显特色，文脉传承。结合长垣市“君子文化”“黄河文化”“烹饪之乡”“起重机械之都”“医疗耗材之都”等地域文化特色，将文化元素融入“微绿地”设计，通过植物配置、小品雕塑、铺装纹样等载体展现城市底蕴，增强市民场所认同感。

- 布局要求

（一）选址要求。优先选址在公园绿地服务半径不足、人口密度较高、商业氛围浓厚的道路交叉口，如老城区核心商圈、新建居住区周边、学校医院附近等区域，最大化服务市民需求。

（二）规模要求。单个“微绿地”面积原则上不低于0.6亩（《口袋公园建设指南（试行）》规定的“微绿地”建设规模为0.6-15亩),且每宗地配建“微绿地”总规模控制原则上不低于土地出让面积的8%（若整地块容积率为1.8，则扣除绿地后小区内实际容积率折合1.95）。出让规模小于30亩的应设置小型“微绿地”，出让规模30-75亩的应设置中型“微绿地”，出让规模75-105亩(105亩是国家规定的单宗居住用地出让最大面积)的应设置大型“微绿地”（详见下表）。

| 规模分类 | 居住用地出让规模 | “微绿地”面积规模 | 绿化用地比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型 | 小于30亩 | 400—2000（含）㎡（0.6-3亩） | ＞35% |
| 中型 | 30-75亩 | 2000—4000（含）㎡(3-6亩) | ≥50% |
| 大型 | 75-105亩 | 4000—5600（含）㎡(6-8.4亩) | ≥65% |

（三）功能要求。主要包括休闲游憩、儿童游戏、运动健身、文化展示、科普教育等，应结合周边群众需要合理设置，满足生态、景观、文化、健康、教育等方面需求；宜结合长垣市历史文化、产业文化等设置相应主题，应注重保障老人、儿童、残障人士等安全游园。

每块“微绿地”所处路口无公厕的，要建设占地面积不小于60平方米的独立式公厕，同时附设不小于15平方米的环卫工人作息房。沿路公厕原则上按约500米/座设置(参照《城市环境卫生设施规划标准》、《郑州市城市规划管理规定》等政策制订)。具体设置要求由资源规划部门在出让土地时予以明确。

- 建设管理

原则上将“微绿地”一并出让给相邻地块的开发单位，并在土地出让条件中明确建设具体要求。开发单位取得土地后，同步规划设计、同步施工建设、同步规划核实，同步竣工验收。建成后移交城市管理部门。“微绿地”可参与出让居住地块计算容积率、但参与不计算绿地率。

本规定结合后期具体实施情况，可适时进行修订完善。